2021年度一汽自主创新（关键核心技术研发）重大科技专项项目及课题需求信息

项目一：先进B级电动乘用车平台技术研究

课题1：高性能动力系统集成技术研究

一、研究内容

研究高压化平台集成与能量管理、高性能车控制平台技术、高安全电连接技术。集成先进电动汽车平台及开发能量管理策略，搭载实车充分验证其先进性、可靠性，实现产品级设计。开展双电机四驱电动车扭矩矢量控制技术研究，通过电机扭矩和液压制动的协调控制，实现牵引力控制和横摆控制功能，提升整车的操稳性和安全性。在800V高电压和大功率等工况下，高安全性电连接设计，包括连接器防凝露设计、智能熔断等关键技术。

二、绩效考核指标

1. 0-100km/h加速时间≤4s；

2.蛇形绕桩最高车速提升率≥5%；

3.对开工况加速度与高附最大加速度比值≥1/3；

4.低附路面0-30km/h加速时间与优秀驾驶员比值≤110%；

5.接触电阻≤10μΩ；

6.连接器温度监控≤±3℃；

7.智能熔断分断电压≥1000VDC；

8.申请专利≥4项。

三、课题预算

总预算：1158万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金289.5万元，长春市科技创新专项资金289.5万元，企业配套资金579万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题2：电驱系统技术研究

一、研究内容

研究碳化模块/模组封装技术、缓冲吸收模块、高频碳化硅驱动技术、新型高速电驱系统方案设计、高频控制技术、新构型纯电电驱动总成平台等。以315kW电驱系统性能最优为目标，重点打造高压SiC电驱技术平台，突破系统、部件、材料工艺三级核心技术，打造红旗高效电驱动系统。

二、绩效考核指标

1.最高工作电压800V；

2.最高工作转速≥20000r/min；

3.功率器件开关频率≥15kHz；

4.峰值功率≥315kW；

5.峰值扭矩≥365Nm；

6.电机功率密度≥8kW/kg；

7.申请专利≥22项。

三、课题预算

总预算：2386万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金596.5万元，长春市科技创新专项资金596.5万元，企业配套资金1193万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题3：全气候动力电池技术研究

一、研究内容

研究超级快充散热技术、快速自加热技术、高集成化液冷柔性采样模组集成技术等。电池系统热管理采用多面共轭散热技术，解决大功率快充散热问题；颠覆传统整包级加热技术，采用电芯级自加热技术，电池温升相比传统方式大幅提升；研究无线电池管理技术，提高电池均衡控制精度，整体提升产品竞争力。

二、绩效考核指标

1.充电功率＞350kW；

2.电池最高工作电压800V~850V；

3.加热速率≥5℃/min；

4.散热功率≥10kW；

5.无线通信数据送达率＞99.5%；

6.电池系统发生热失控90min内不起火不爆炸（电池热失控信号发出）；

7.申请专利≥12项；

8.制定企业标准≥1项。

三、课题预算

总预算：2838万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金709.5万元，长春市科技创新专项资金709.5万元，企业配套资金1419万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题4：高性能车载电源模块技术研究

一、研究内容

研究功率MOSFET控制技术及驱动算法、新型磁集成技术、高等级电磁兼容设计技术、DC/DC预充技术、无电解电容PFC技术、宽输入电压范围DCDC功率拓扑等技术，推动车载电源模块实现“黑盒”转“白盒”。

二、绩效考核指标

1. OBC与DC/DC功率转换效率：OBC：＞95%，DC/DC：＞94%；

2.集成式变压器重量≤450g；

3.AC传导发射等级/LVDC传导发射等级：Class B/ Class 3；

4.预充完成时间≤250ms；

5.申请专利≥6项。

三、课题预算

总预算：712万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金178万元，长春市科技创新专项资金178万元，企业配套资金356万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题5：智能充电技术研究

一、研究内容

研究高功率无线充电、自动充电、大功率充电桩端电源技术及热管理等技术。开发行业内首款可装车应用的20kW高功率的电动汽车无线充电系统，实现高效率、高安全性、高可靠性、高适应性的高功率电动汽车无线充电系统装置开发及装车应用；通过应用充电热管理技术和温控系统设计，满足大功率充电需求，全面提升用户充电体验性。

二、绩效考核指标

1.无线充电输出功率：20kW；

2.系统最大效率≥91%；

3.生物检测精度：直径5cm；

4.偏移检测精度：±2cm；

5.大功率充电峰值效率＞95.5%；

6.申请专利≥6项；

7.制定企业标准≥5项。

三、课题预算

总预算：906万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金226.5万元，长春市科技创新专项资金226.5万元，企业配套资金453万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

项目二：全固态电池及其系统关键技术研究

课题1：全固态电芯关键技术研究

一、研究内容

开发高离子电导率、高空气稳定性硫化物固体电解质及其超薄电解质膜，提升全固态电芯离子传输速率和能量密度；开发基于固体电解质的高比能正、负极，优化全固态电芯内部界面，提高全固态电芯循环稳定性；开发全固态电芯的全新体系与结构，完成电芯设计开发、工艺开发及大容量样件开发；研究全固态电芯及其材料相关试验方法，建立评价标准。

二、绩效考核指标

1.硫化物电解质离子导电率≥6mS/cm（25℃）；

2.全固态电芯容量＞10Ah（1/3C,25℃）；

3.全固态电芯能量密度≥320Wh/kg（1/3C,25℃）；

4.全固态电芯体积比能量≥680Wh/L（1/3C,25℃）；

5.全固态电芯循环寿命≥500次（1/3C,25℃,容量衰减至80%）；

6.申请专利≥20项；

7.制定标准≥3项。

三、课题预算

总预算：2000万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金500万元，长春市科技创新专项资金500万元，企业配套资金1000万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题2：全固态电池系统关键技术研究

一、研究内容

开发适合于全固态电芯的新型成组技术，提升全固态电池成组效率和安全性；开发全固态电池新型热管理技术，如速热技术、保温技术等，提高固态电池的温度适应性；开展基于全固态电池的车用特性参数研究，完成全固态电池管理系统开发；基于全固态电池系统需求，定制化开发全固态电芯，最大程度发挥固态电池优势；开发全固态电池系统和样车，并完成试验验证。

二、绩效考核指标

1.全固态电池模组质量成组效率≥86%；

2.全固态电池系统能量密度≥220Wh/kg（1/3C,25℃）；

3.全固态电池系统保温性能：温降≤8℃/h；

4.全固态电池系统控制误差≤10%；

5.全固态电池系统安全性：无热失控；

6.申请专利≥10项；

7.制定标准≥1项。

三、课题预算

总预算：2000万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金500万元，长春市科技创新专项资金500万元，企业配套资金1000万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

项目三：L4级智能驾驶关键场景软件技术开发与应用研究

课题1：L4级智能驾驶关键场景软件技术开发

一、研究内容

包含智能驾驶关键场景辨识算法技术、低成本定位算法技术、场景规划和决策算法技术，完成软件算法开发、模型训练、测试等工作。首先，针对智能驾驶中关键场景，交叉路口、主辅道切换口、弯道等，利用本车传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达），进行实时场景建模，把关键场景中车道线信息、虚拟道路引导线、路延信息，以及周边障碍物信息等进行综合处理，形成统一的关键场景元素表，输出给后端定位和规划决策使用。其次，基于导航地图、卫星惯导和关键驾驶场景模型，模拟人类驾驶员基于导航开车，不追求高精度定位，实现不依赖高精度地图的低成本智能驾驶融合定位技术，达到对智能驾驶规划和决策控制算法的必要支持。最后，研究场景模型下的智能驾驶规划和决策控制算法，在智能驾驶关键场景元素表和低成本定位融合下，实现不依赖高精度地图的车辆轨迹与路径自适应设计，满足车辆运动学和动力学的准确控制。

二、绩效考核指标

1.设计最高自动驾驶速度：60km/h；

2.场景辨识准确度≥95%；

3.低成本定位精度≤30cm；

4.关键场景软件模型（交叉路口、主辅道切换口、弯道等）≥3项；

5.轨迹跟踪平均纵向速度误差：±2km/h

6.轨迹跟踪平均横向距离误差≤0.1m

7.申请发明专利≥20件；

8.申请软件著作权≥5项。

三、课题预算

总预算：1700万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金425万元，长春市科技创新专项资金425万元，企业配套资金850万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题2：L4级智能驾驶关键场景软件集成及验证应用研究

一、研究内容

基于课题1开发的L4级智能驾驶关键场景软件算法，开发智能驾驶通讯及诊断服务软件，突破SOA架构下软件集成技术，搭建软件集成开发及验证环境并进行装车验证，建立软件在线数据采集和离线数据回灌验证系统，并完成算法实车测试验证，提出应用的问题提交课题1改进后，进行回归验证。

二、绩效考核指标

1.验证最高自动驾驶速度：60km/h；

2.验证平均自动驾驶速度≥15km/h；

3.SOA软件集成开发环境：1套；

4.软件集成验证环境：1套；

5.数据回灌与实车道路集成验证场景（交叉路口、主辅道切换口、弯道等）≥3项；

6.制定验证技术规范≥3项；

7.技术预研报告：1份；

8.整车集成验证测试报告：1份。

三、课题预算

总预算：300万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金75万元，长春市科技创新专项资金75万元，企业配套资金150万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

项目四：车载固态激光雷达前瞻技术研究

课题1：车载固态激光雷达光源模块研制及测试验证

一、研究内容

研究适用于激光雷达的人眼安全半导体激光光源。研究宽增益谱有源区技术；研究光栅的周期性结构获得单纵模激射技术；研究腔面解离引入的不确定相位影响消除技术；研究低损耗、非对称掺杂和低限制因子低损伤阈值的高功率高效率芯片技术；研究高耦合效率模块化封装技术，研究相应控制模块及测试验证。

二、绩效考核指标

1.激光雷达光源模块：

（1）半导体激光器：输出功率＞60mW，边模抑制比＞30dB，调谐范围＞5nm；

（2）半导体激光放大器模块：最大输出功率＞200mW，小信号增益＞18dB，增益带宽＞40nm；

2.申请发明专利≥10项；

3.提交企业标准≥1项；

4.培养研究生≥10人。

三、课题预算

总预算：1760万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金440万元，长春市科技创新专项资金440万元，企业配套资金880万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题2：硅基光电子集成车载固态激光雷达芯片的设计研制及测试验证

一、研究内容

研究低损耗、大视场角、窄光束硅基光电子集成光学相控阵芯片的设计与制作技术，光纤/芯片之间高效耦合器技术，光学相控阵芯片指向角的快速校正技术，高性能光电探测器阵列芯片的设计与制作技术；研究各种特定环境激光雷达点云数据的采集与融合分析，研究基于深度学习方式的车载点云数据多目标追踪算法；激光雷达与CCD和毫米波雷达的数据融合等。

二、绩效考核指标

1.相控阵芯片的扫描视场角＞120o20o，光束发散角小于0.1°，相位调制功耗小于3W；

2.光电探测器阵列规模不小于128×128,单管锗硅雪崩光电探测器工作暗电流<0.1μA，光响应度>1A/W；

3.激光雷达点云数据与CCD、毫米波雷达数据实现融合；

4.申请发明专利≥10项；

5.提交企业标准≥1项；

6.培养研究生≥10人。

三、课题预算

总预算：1760万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金440万元，长春市科技创新专项资金440万元，企业配套资金880万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题3：车载固态激光雷达高速控制电路设计研制及系统集成

一、研究内容

研究大规模光学相控阵芯片、光电探测器阵列芯片的快速配置方法和快速读取方法，及其控制电路的研制；研究快速测距的方法和电路；研究高精度激光雷达系统信号探测分析技术，高帧频激光雷达成像方法及系统封装集成；研究激光雷达系统集成方案，激光雷达系统结构和外观设计开发等。

二、绩效考核指标

1.光学相控阵芯片相位配置时间小于30微秒；光电探测器阵列芯片读取电路帧率达到20fps；

2.激光雷达系统功耗<20W，探测器距离>100米，激光雷达系统体积16cm×10cm×6cm，工作温度范围-40℃～+90℃；

3.提供两款以上的系统样机；

4.申请发明专利≥4项。

三、课题预算

总预算：480万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金120万元，长春市科技创新专项资金120万元，企业配套资金240万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

项目五：一体化压铸车体结构件关键技术及产业化研究

课题1：高性能铝、镁合金材料研究开发

一、研究内容

基于一体化车身结构件的非热处理高韧性压铸铝合金材料的研究。通过成分优化和添加微量合金元素，在保证高的流动性、低热裂倾向等铸造工艺性能条件下，开发出达到热处理合金同等性能的非热处理高韧性压铸铝合金，解决一体化车体结构件的热处理变形等难题，为课题3产品开发提供材料技术支持，支撑课题3产品性能指标达成。满足超大型压铸件的高流动性镁合金材料开发。通过成分调整，添加稀土元素，提高合金的流动性能和耐腐蚀性能，开发出满足超大型零件长流程的高流动性镁合金，满足超大型镁合金压铸件的生产需求，为课题4产品开发提供材料技术支持，支撑课题4产品性能指标达成。

二、绩效考核指标

1.高韧性压铸铝合金材料满足铸造工艺性能要求，产品本体性能达到：抗拉强度＞200MPa，屈服强度＞120MPa，延伸率＞12%；

2.高韧性压铸镁合金材料满足产品性能要求，与常规压铸镁合金相比，流动性提高25%。产品本体性能达到：抗拉强度＞220MPa，屈服强度＞160MPa、延伸率＞5%；

3.制定材料、工艺、产品等标准或技术规范≥3项；

4.申报专利≥2项。

三、课题预算

总预算：400万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金100万元，长春市科技创新专项资金100万元，企业配套资金200万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题2：超大型压铸结构件连接、防腐等量产技术研究

一、研究内容

围绕大型、复杂、薄壁车身压铸结构件的开发及产业化应用需求，开展车身典型压铸结构件与周边相关零部件间的连接技术研究，突破钢-铝混合车身开发中典型压铸结构件用铝、镁合金材料与钢板、铝板材等多材料之间的连接技术难题，覆盖焊接、铆接以及粘接等工艺，掌握其连接及防腐等相关工艺设计要求与质量设计方法，为后续大批量批产应用提供技术体系支撑。为课题3、课题4中产品开发提供连接、防腐、涂装等数据支撑，确定超大型压铸结构件的连接、防腐等量产工艺，支撑课题3、课题4的产品满足整车装配要求。

二、绩效考核指标

1.开发出6种一体车身压铸结构件先进连接技术：涉及3种铆接技术，2种焊接技术，1种粘接技术。

（1）自冲铆等连接点最大抗剪力F≥4.5KN；

（2）拉铆/压铆等连接点最大承载扭矩M≥15Nm；

（3）焊缝强度系数：对接接头达到母材60%以上，搭接接头达到母材40%以上。

2.防腐性能满足：

（1）一体化压铸车身结构件零件连接接头：480小时中性盐雾，无红锈，满足一汽产品使用要求；

（2）一体后背门内板等零件：中性盐雾试验≥240小时，满足一汽产品使用要求。

3.建立一体车身压铸结构件连接工艺及质量设计方法，制定相关标准或规范≥4项；

4.申报专利≥2项。

三、课题预算

总预算：200万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金50万元，长春市科技创新专项资金50万元，企业配套资金100万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

课题3：一体化铝合金压铸车身结构件结构优化及制造技术研究

一、研究内容

一体化铝合金车身结构件的集成设计、CAE分析与应用技术，形成相关规范。通过材料-设计-工艺协同，开发出满足性能、工艺要求的高度集成超大型铝合金汽车压铸件。超大型车身结构件压铸模具设计、制造技术及高真空压铸成形工艺开发。通过大型压铸件模具预变形、温度场、流场及真空度控制技术研究，开发出高品质压铸生产技术，建立大型复杂铝合金压铸车身结构件的工艺质量控制与检测技术，为超大型压铸车身结构件生产提供支撑。

二、绩效考核指标

1.一体化铝合金压铸车身结构件替代多个钢板冲焊零件，降重15%。压铸型腔真空度小于5kPa。采用新型高性能压铸铝合金，产品本体性能达到：抗拉强度＞200MPa，屈服强度＞120MPa，延伸率＞12%。一体化铝合金压铸车身结构件产品各部位尺寸精度达到整车装配要求；

2.形成压铸车身结构件50万件/年以上、产值超过10亿元/年的规模化生产能力；

3.制定材料、工艺、产品等标准或技术规范≥4项；

4.申报专利≥2项。

三、课题预算

总预算：1400万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金350万元，长春市科技创新专项资金350万元，企业配套资金700万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2023年10月。

课题4：镁塑后背门产品结构优化及制造技术研究

一、研究内容

镁合金后背门内板结构件的集成设计、CAE分析与应用技术，形成相关规范。通过材料-设计-工艺协同，开发出满足性能、工艺要求的高度集成超大型镁合金汽车压铸件。超大型车身结构件压铸模具设计、制造技术。通过大型压铸件模具预变形、温度场、流场及真空度控制及工艺优化技术研究，开发出高品质压铸生产技术，建立大型复杂镁合金压铸车身结构件的工艺质量控制与检测技术，为超大型压铸车身结构件生产提供支撑。

二、绩效考核指标

1.镁合金后背门内板压铸集成件替代多个钢板冲焊零件，6件以上集成为1件，降重15%。采用新型高性能压铸镁合金，产品质量满足设计要求。产品本体性能达到：抗拉强度＞220MPa、屈服强度＞160MPa、延伸率＞5%。最大轮廓尺寸＞2.2m2。镁合金后背门内板产品各部位尺寸精度达到整车装配要求；

2.形成压铸车身结构件50万件/年以上、产值超过10亿元/年的规模化生产能力；

3.制定材料、工艺、产品等标准或技术规范≥4项；

4.申报专利≥2项。

三、课题预算

总预算：2000万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金500万元，长春市科技创新专项资金500万元，企业配套资金1000万元。

四、课题执行期

课题执行期3年，即2021年10月-2024年10月。

项目六：汽车无遮蔽多色彩智能精密喷涂技术研究

课题1：无遮蔽精密喷涂专用装备及配套软硬部件的开发

一、研究内容

主要包括大型喷涂专用五轴联动设备研制，专用集成多喷嘴的喷头及驱动系统开发以及喷涂运动轨迹规划、色彩解析技术及仿真验证技术研发，在上述三个分项研制基础上，整体集成软硬件一体化系统，实现汽车精密彩色图案的无遮蔽自动化喷涂的整体解决方案。

二、绩效考核指标

1.五轴联动设备的复合控制系统要实现喷涂所需的空间轨迹运动控制与精密喷涂控制的同步控制功能，运动控制分辨率＜0.005mm，具有前瞻自适应加减速、远程通讯及管控功能，对喷头驱动系统的控制频率不低于100Hz,同步性不低于0.005s；

2.五轴联动设备直线轴定位精度达到0.05mm以上（重复定位精度达到0.025mm以上），旋转轴定位精度达到50角秒以上（重复定位精度达到25角秒以上）；

4.单喷嘴最小内径0.075mm，单模块集成度为32--64孔的喷头；组合模块128-256孔系列化喷头模组及集成驱动系统，实现单模块可按需喷射，喷射频率不小于100Hz，集成驱动系统可保证组合的多个模块单独驱动，且不同的单个模块可对应于不同的颜色喷涂；可精确调整喷射距离；控制涂料损耗在5%以内；

5.喷涂运动轨迹规划精度＜0.02mm，轨迹规划覆盖要求被喷面积98%以上；色彩解析软件的色彩提取度达到95%以上，色彩还原度达到95%以上，分色输出提取色块最小面积小于1mm2；图案喷涂仿真验证保证色块覆盖度达到喷涂区域的98%以上。

三、课题预算

总预算：1800万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金450万元，长春市科技创新专项资金450万元，企业配套资金900万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年10月。

课题2：无遮蔽喷涂专用涂料及涂装工艺开发

一、研究内容

针对商品车整车和在线涂装车身完成实色低温涂料和实色高温涂料的开发及其施工工艺研究，满足红旗汽车涂装要求。提高油漆的耐候性：通过选择优质耐候颜料和树脂，增加光稳定助剂，并在固化过程中使其充分交联固化，来阻止紫外线穿透涂层产生破坏，提高油漆的耐候性。提高油漆的附着力、抗石击性：通过添加流平剂，改善实色漆在涂层上的流平性，增加在涂层表面的渗透性；通过加入封闭型异氰酸酯交联剂，其较强极性基团与涂层表面极性基团形成较强的结合力，解决涂层附着力、抗石击性降低的问题。

二、绩效考核指标

1.无遮蔽喷涂实色低温涂料：

（1）无遮蔽喷涂低温面漆主要指标：细度≤15µµm；原漆固体分（%）≥50；遮盖力（µm）≤20（白色除外）/≤35（白色）；干燥性能（级）（80℃×20min）≥4；

（2）无遮蔽喷涂低温清漆主要指标：原漆固体份（%）：57.0±3.0；膜厚 (µm)	≥30；干燥性能（级）（80℃×20min）≥4；

（3）无遮蔽喷涂低温涂层主要指标：光泽（200）（GU）≥85；附着力（级）≤1；抗石击(级)≤4(所有涂层)；耐高压冲洗：刻线处单边裂缝宽度≤1mm；人工老化：2000h, 漆膜无龟裂、起泡、剥落和明显褪色，综合评级0级。

2.无遮蔽喷涂实色高温涂料：

（1）无遮蔽喷涂高温面漆主要指标：细度≤15µm；原漆固体分（%）≥50；遮盖力（µm）≤20（白色除外）/≤35（白色）；干燥性能（级）（140℃×20min）≥4；

（2）无遮蔽喷涂高温清漆主要指标：原漆固体份（%）：57.0±3.0；膜厚(µm)≥30；干燥性能（级）（140℃×20min）≥4；

（3）无遮蔽喷涂高温涂层主要指标：光泽（200）（GU）  ≥85；附着力（级）≤1；抗石击(级)≤4(所有涂层)；耐高压冲洗：刻线处单边裂缝宽度≤1mm；人工老化：3000h, 漆膜无龟裂、起泡、剥落和明显褪色，综合评级0级。

三、课题预算

总预算：200万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金50万元，长春市科技创新专项资金50万元，企业配套资金100万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年10月。

项目七：智能AGV系统关键调度与可靠性技术研究

课题1：智能集群系统级突破技术研究与舵轮高可靠精细化技术研究

一、研究内容

为了实现智能集群系统级突破，重点在于开发AGV集群调度系统及智能软件。重点研究技术：1.高吞吐量智能调度架构。2.改进人工蜂群调度任务分配算法技术。3.基于图论搜索算法的路径规划技术以及相应的交通管制技术。通过仿真实验证明所提动态调度方法及AGV集群调度系统的有效性。其次，制定并优化出可以向上拓展和向下兼容的协议，能够实现不同品牌AGV互联互通。为了提高舵轮整体的紧凑性，开展减速机一体化设计。为了提高舵轮系统传动效率，开展齿轮表面工程研究。重点研究技术：1.超精密抛光、表面复合改性技术。2.超滑传动界面设计技术。

二、绩效考核指标

1.实现适用200台智能工艺AGV的调度集群调度系统：

（1）数据处理时长＜50毫秒；

（2）AGV调度数量≥200台；

（3）AGV利用率＞60%；

（4）调度系统兼容通信协议种类:3种。

2.实现含超精密抛光、表面复合改性界面传动结构的可靠精细化舵轮设计：

（1）舵轮拖动负载≥1500kg；

（2）舵轮角速度≥60~66度/分；

（3）舵轮速度≥90~100米/分。

3.传动齿轮表面改性后：

（1）齿轮表面粗糙度Ra＜0.2微米；

（2）齿轮表面硬度＞1000维氏硬度；

（3）齿轮界面球盘摩擦系数＜0.005。

4.申报专利≥4项；

5.发表论文≥2篇；

6.培养研究生≥4人。

三、课题预算

总预算：2442万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金610.5万元，长春市科技创新专项资金610.5万元，企业配套资金1221万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年10月。

课题2：AGV整车重复定位精度技术研究

一、研究内容

重点研究技术：1.电机/驱动器控制精度研究。2.SLAM定位精度技术研究。3.轨迹追踪控制精度研究。首先，电机/驱动器控制精度研究可使得舵轮组件拥有超高精度的位移能力。SLAM定位精度技术研究是使激光感应器在一个未知的环境中构建外部环境地图，实时更新自身的位姿信息且同时获得精度超高的地位信息。最后一项研究，轨迹追踪控制精度研究则是以1和2两个研究为基础的研究，在舵轮控制精度和激光头定位精度有保证的情况下，研究整车路径跟随算法，提高整车运动时候的精度，最终完成重复地位精度达到1mm内的课题指标。课题最重要的一步是对考核指标进行充分的验证，同时解决现场实际问题。验证的环境由一汽红旗提供，且环境必须满足GB_T20721-2006自动导引车通用技术条件(环境)中的条件。

二、绩效考核指标

1.实现可适用课题一调度系统的高重复定位精度的智能AGV样车：

（1）舵轮移动绝对精度≤1毫米；

（2）AGV整车重复定位精度≤1毫米；

（3）AGV运行噪音＜80分贝；

（4）AGV可通过障碍物高度:2毫米；

（5）负载1500千克时AGV可行驶攀爬最大倾角：3度；

（6）舵轮可跨越最大间隙：2厘米；

（7）激光导航探测距离≥20米。

2.申报专利≥1项。

三、课题预算

总预算：1558万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金389.5万元，长春市科技创新专项资金389.5万元，企业配套资金779万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年10月。

项目八：白车身焊装高端智能装备关键技术自主开发与应用

课题1：高柔性4+N种车型自适应切换系统及数字化智能焊钳系统开发

一、研究内容

开发多车型线上线下可随机切换定位夹具的快速柔性切换系统：解决高柔性、高速切换、高精定位等问题，突破N种车型可随机切换的技术难题，提升焊装生产线高利用率。数字化智能焊钳数据采集和系统开发：采用先进的压力、电流、电压、温度、流量传感器及数据采集技术使其具备关键设备的数据采集能力，完成智能焊钳和焊接控制器数据的分析，实现智能焊钳工况监控、预测性维护、在线焊点质量监控与追朔预警以及工件质量报表推送等功能的系统开发。建立红旗新能源零部件智能焊装生产线中试基地：将课题1至课题6的研发成果全面投入中试基地测试应用，通过实际生产场景持续验证该项目的可靠性、稳定性、先进性，实现自主技术产业化应用。

二、绩效考核指标

1.融入车型数量：4+N；

2.运行速度：1m/s，5s/180°；

3.重复精度：±0.1mm；

4.焊接压力数据采集精度误差≤5%；

5.焊钳压力/电流/电压/温度/流量等关键数据采集率100%；

6.申请专利≥4件；

7.形成企业标准≥3项。

三、课题预算

总预算：4580万元，其中吉林省科技创新专项资金895万元，长春市科技创新专项资金895万元，企业配套资金2790万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题2：重载多维智能移动机器人研发

一、研究内容

研发适用于本项目焊接夹具切换重载搬运区域的智能移动机器人。针对重型产品生产中产生的各类工况相关结果数据，对移动机器人核心部件中的驱动系统、电池供电系统及控制系统进行设计开发解决方案，以解决移动机器人在特殊环境中的使用，结合“岛链式物流”的设计理念，实现汽车白车身智能生产中模具、焊装夹具的柔性物流，有效提高生产效率和产能，提升整体安全程度和生产能力。包括：5G+惯性复合导航技术；独立反关节±130°转向液压悬挂，车体360°全向转向；多系统安全防护，多模式无缝导航；移动机器人模块式拼接，无缝协同作业；智能车体稳定性系统，保证坡道及凹凸路面路况下的承载物体水平状态。

二、绩效考核指标

1.载荷：60t；

2.行驶速度（满载）：15km/h；

3.防水、高低温、雨雪符合IP65等级要求；

4.申请专利≥7件；

5.培养硕士研究生≥4人。

三、课题预算

总预算：800万元，其中吉林省科技创新专项资金200万元，长春市科技创新专项资金200万元，企业配套资金400万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题3：基于机器视觉技术的机器人作业系统研发

一、研究内容

针对焊装过程中对视觉识别、引导、检测以及力控打磨等应用的需求，提出基于多源异构传感器的环境感知方法和基于六维力传感器的机器人力位混合控制方法。包括基于机器学习的物体识别和位姿估计方法、基于特征检测和非线性优化的零件精细操作方法、基于机器学习的焊点检测方法以及基于力位混合控制的机器人恒力打磨抛光方法等。通过视觉引导来提升工业机器人的作业能力，基于机器人对外部环境的感知提升机器人无碰轨迹规划能力，基于磨削加工时机械臂末端力矩信息提升机器人恒力打磨能力。保证零件分拣和装配过程中，机器人运动的效率和安全性，提升装配流水线智能化程度。保证车体焊点打磨质量，提升打磨流水线智能化程度。

二、绩效考核指标

1.视觉引导定位精度：±0.3mm；

2.抓取成功率≥98%；

3.力控精度：±1N；

4.申请专利≥6件；

5.形成企业标准≥1项；

6.获得软件著作权≥1项；

7.培养硕士研究生≥5人，博士研究生≥2人。

三、课题预算

总预算：640万元，其中吉林省科技创新专项资金160万元，长春市科技创新专项资金160万元，企业配套资金320万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题4：基于智能设备的焊接质量原位检测技术研发

一、研究内容

攻克智能焊钳点焊超声原位检测技术、弧焊超声相控阵无损检测技术，综合多模型深度学习算法与图像智能识别算法，提取焊点熔化和凝固区域缺陷信息并智能评估，实现智能制造产线上焊接质量的在线检测和生产效能提升。

二、绩效考核指标

1.点焊熔合尺寸原位测量精度≤1.0mm；

2.超声相控阵在线检测弧焊焊缝最小缺陷当量Φ2.0 mm；

3.申请专利≥5件；

4.获得软件著作权≥1项；

5.培养硕士研究生≥5人，博士研究生≥1人。

三、课题预算

总预算：380万元，其中吉林省科技创新专项资金95万元，长春市科技创新专项资金95万元，企业配套资金190万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题5：融合大数据的生产制造运营系统研发

一、研究内容

基于物联网平台技术，使用API数据接口，攻克融入大数据的高级排产技术和融入大数据的生产管理技术，针对工厂运营、设备管理、过程质量、能耗等多维度数据进行数学建模，综合实时自适应生产调度算法、深度强化学习算法与近端策略优化算法，对模型进行优化控制，形成实时生产报告和绩效指标，实现融合大数据的焊装智能工厂生产制造运营系统的开发。涵盖焊装车间内的高级排产、生产管理、设备管理、质量管理、能源管理等，贯穿整个生产和客户服务价值链，提升工厂生产效率、节约人力资源、降低废品率及成本，实现全流程的一体化管理，数据实时同步达成端与端的联通。

二、绩效考核指标

1.生产数据采集自动化率100%；

2.生产数据统计及时率≥85%；

3.申请专利≥3件；

4.形成企业标准≥1项；

5.获得软件著作权≥2项；

6.培养硕士研究生≥8人，博士研究生≥3人。

三、课题预算

总预算：300万元，其中吉林省科技创新专项资金75万元，长春市科技创新专项资金75万元，企业配套资金150万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题6：融合大数据的健康管理系统研发

一、研究内容

健康状态监测和特征量提取技术：数据库建立和健康状态监测方法研究与特征提取方法研究；融合专家经验知识的故障诊断技术研究：基于半定量信息的智能故障诊断方法研究与基于专家经验知识的故障定位方法研究；融合多源信息的健康管理技术研究：融合多源信息的健康状态模型构造及预测方法研究；融合大数据的健康管理系统开发：根据各装备关键部件性能演变规律建立健康评估模型，实现故障诊断、健康评估、健康状态预测及给出预测性辅助维修决策。

二、绩效考核指标

1.预测故障误报率≤8%；

2.预测故障漏报率≤5%

3.申请专利≥5件；

4.形成企业标准≥1项；

5.获得软件著作权≥2项；

6.培养硕士研究生≥3人，博士研究生≥2人。

三、课题预算

总预算：300万元，其中吉林省科技创新专项资金75万元，长春市科技创新专项资金75万元，企业配套资金150万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

项目九：红旗高端车型V型铝合金缸体关键制造技术研究与产业化开发

课题1：V型缸体高性能材料研究与应用

一、研究内容

开展多元微合金化技术，晶粒和共晶硅协同细化技术；揭示微合金元素种类和含量对凝固组织（枝晶大小、第二相类型和数量等）演变的影响规律和作用机制；开发新型孕育变质剂（中间合金），通过调整孕育变质剂的成分控制细化颗粒类型和含量，提高孕育变质效果；开展高性能铝合金材料熔炼与控制技术研究，实现材料标准化；开发先进热处理工艺，基于微合金化技术与组织控制技术，提高缸体机械性能，实现材料产业化应用。

二、绩效考核指标

1. V型铝合金缸体本体（轴瓦取样）抗拉强度≥320MPa，屈服强度≥220 MPa，延伸率≥2%，硬度100-135HB；

2.申请专利≥2项；

3.培养研究生≥2人。

三、课题预算

总预算：800万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金200万元，长春市科技创新专项资金200万元，企业配套资金400万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题2：V型缸体关键制造工艺技术开发

一、研究内容

基于3D砂芯打印集成技术，提升缸体设计自由度及缸体性能，提高砂型精度，应用热缸套与砂芯组合技术、新型缸套制造技术及缸套电磁感应加热创新技术，提高缸套位置度，开发新型缸套制造技术提高铝合金与缸套附着性，稳步提高缸套贴合度，满足缸体的技术要求；研究砂芯有机制芯催化剂技术，同步应用无机制芯技术降低砂芯对环境的污染，使VOC排放大大低于国家排放标准，支撑国家金山银山比不上绿水青山政策。

二、绩效考核指标

1.绿色铸造，VOC排放大大低于国家排放标准；

2.V型铝合金缸体缸套位置度≤φ0.8mm；

3.铝合金与缸套之间的贴合度≥98%；

4.申请专利≥3项。

三、课题预算

总预算：2200万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金550万元，长春市科技创新专项资金550万元，企业配套资金1100万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。

课题3：V型缸体产业化技术开发

一、研究内容

应用铸造工艺仿真模拟技术，多轮模拟优化铸造工艺参数，提高缸体制造工艺性；进行自动化、智能化、数字化生产线建设，优化制造工艺及系统控制技术，减少过程可变因素，提高过程控制能力水平，进而提高产品质量；开发缸套贴合超声波检测技术，并应用高压CT检测技术及三维数字化尺寸检测技术，对铸件尺寸及内部质量进行监控，保证装机产品质量零缺陷；制定产品制造流程与规范，形成自主知识产权，突破国外技术垄断，提高一汽铸造V型缸体生产水平，打造一汽自主核心零部件产业；应用砂再生循环利用技术及废铝再生循环利用技术，固体废弃物循环再利用，杜绝固体废弃物对环境污染，绿色铸造，助力汽车产业可持续发展；产业化V型缸体满足一汽集团高端红旗轿车装机，助力自主高端红旗品牌影响力稳步提升。

二、绩效考核指标

1.完成适用于高端复杂V型铝合金缸体（V8TD缸体、V6TD缸体、V12TD缸体）的铸造工艺系统开发并产业化；

2.具备年产5万件V型缸体产业化能力；

3.V型铝合金缸体成品率≥96%；

4.制定《铝合金缸体系列标准》等国家/行业/企业标准2项；

5.《铝合金缸体生产规范》等企业控制规范≥3项。

三、课题预算

总预算：3000万元，其中吉林省科技创新科技创新专项资金750万元，长春市科技创新专项资金750万元，企业配套资金1500万元。

四、课题执行期

课题执行期2年，即2021年10月-2023年12月。